Ручная деревообработка

10-11 классы

Сконструировать и изготовить рамку для фотографии

с декоративной отделкой

Технические условия:

- Разработать  эскиз рамки для фотографии с декоративной отделкой.

Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на листе формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях данной практики.

- материал для изготовления: фанера,

-  размеры заготовки 190х190х4мм;

- внутренняя часть  рамки – круглое отверстие Ø90 мм.

2. По  разработанному чертежу изготовить одно изделие.

3. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм.

- Чистовую (финишную) обработку изделия  выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

5. Все острые ребра с двух сторон на изделии притупить.

6. Декоративную отделку выполнить выжиганием или росписью по дереву(на усмотрение организаторов муниципального этапа ВСОШ)

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер и участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |
| 4. | Разработка эскиза. | 5 баллов |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с эскизом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с эскизом; - качество и чистота обработки готового изделия | 24 балла (2 б.) (12 б.) (8 б.) (2 б.) |  |
| 6. | Декоративная отделка готового изделия | 3 балла |  |
| 7. | Оригинальность изделия | 3 балла |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |
| 9. | Время изготовления | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Ручная металлообработка

10- 11 классы

По чертежу изготовить ключ для лобзика

Технические условия:

1.  Материал изготовления –  Ст 3, размеры: 110х30х 2

2.  Предельные отклонения размеров готового изделия:  ±0,5 мм

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - разметка и сверление заготовки; - шлифовка готового изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистовая обработка готового изделия. | 34 (4) (15) (3) (3) (6) (3) |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 |  |

Члены жюри:

Механическая обработка древесины

10-11 классы

Сконструировать и выточить декоративный подсвечник

Технические условия:

1. Заготовка: материал – берёза, размеры – 200 х 70 х70 (толщина бруска может быть уменьшена  до 50 мм., в зависимости от возможности учебно-материальной базы).

2. Разработка чертежа подсвечника (размеры свечи  Ø 10 мм, длина - 80 мм.) с выставлением всех размеров и правил оформления.

3. Наибольшая длина декоративного подсвечника 150 ± 20 мм, максимальный  Ø  60мм (Возможно уменьшение максимального диаметра,  в зависимости от возможности учебно-материальной базы).

4. Подсвечник однодетальный, без «иглы» для накалывания (закрепления)  свечи.

5. Виды декоративной отделки выбирать самостоятельно. Можно выполнить отделку трением и декоративными проточками на станке.

6. Предельные отклонения размеров готового изделия: по длине и диаметрам ±1 мм

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 б. |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 2 б. |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 б. |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов к работе | 1 б. |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке | 3 б. |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - оригинальность и эргономичность подсвечника; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия. | 30 б. (2 б.) (15 б.) (5 б.) (5 б.) (3 б.) |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |
| 8. | Время изготовления | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Механическая металлообработка

10-11 класс

По чертежу изготовить винт для струбцины

Технические условия:

1. Заготовка: Материал Ст45, Пруток Ø16мм, длина 120 мм.

2. Предельные отклонения размеров ± 0,2 мм.

3. Диаметр стержня под метрическую резьбу М8 подобрать по справочнику.

4. Разметить отверстие в головке винта и просверлить на сверлильном станке.

5. Резьбу нарезать в слесарных тисках. Резьба должна быть чистой, без заусенцев, сорванных витков и перекоса.

6. Заусенцы и все острые грани притупить.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 2 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов и заготовки | 2 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - технологическая последовательность изготовления изделия; - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - сверление отверстия; - нарезание резьбы - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия | 32 (14) (2) (3) (4) (6) (3) |  |
| 6. | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Практическое задание по электротехнике

10-11 классы

Максимальное количество баллов -40

1. Начертите принципиальную электрическую схему мостового выпрямителя с нагрузкой  в виде двухпараллельно включенных ламп накаливания и

элементом управления на входе.

2. Соберите эту цепь.

3. Измерьте входное напряжение и постоянное напряжение  на лампах  накаливания.

4. Отключите одну лампу. Измерьте постоянное напряжение  на оставшейся лампе. Сопоставьте результаты измерений на  одной и двух лампах

Технические условия:

Источник переменного напряжения с выходным напряжением

U вых. не более  42 В.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изображение схемы | 10 |  |  |
| 2 | Сборка цепи | 10 |  |  |
| 3 | Измерения | 10 |  |  |
| 4 | Объяснение результатов | 10 |  |  |
|  | Всего баллов | 40 |  |  |

Члены жюри: