Ручная деревообработка

8 -9 классы

Сконструировать и изготовить рамку для открытки

с декоративной отделкой

Технические условия:

- Разработать  эскиз рамки для открытки с декоративной отделкой.

Наличие рамки и основной надписи (углового штампа) на листе формата А4 обязательно. Основная надпись заполняется информацией, представленной в технических условиях данной практики.

- материал для изготовления: фанера;

- размеры заготовки: 235х185х4мм.

- внутренний размер рамки 135х85 мм.

2. По  разработанному чертежу изготовить одно изделие.

3.  Предельные отклонения размеров готового изделия: ±1 мм.

- Чистовую (финишную) обработку изделия  выполнять шлифовальной шкуркой средней зернистости на тканевой основе.

- Все острые ребра с двух сторон на изделии притупить.

- Декоративную отделку выполнить выжиганием.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 балл |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 балл |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 балл |  |
| 4. | Разработка эскиза. | 5 баллов |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с эскизом; - технологическая последовательность изготовления изделия; - точность изготовления готового изделия в соответствии с эскизом; - качество и чистота обработки готового изделия | 24 балла (2 б.) (17 б.) (3 б.) (2 б.) |  |
| 6. | Декоративная отделка готового изделия | 3 балла |  |
| 7. | Оригинальность изделия | 3 балла |  |
| 8. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |
| 9. | Время изготовления | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Ручная металлообработка

8-9 класс

Изготовить уголок  для крепления деталей корпусной мебели по чертежу

Технические условия:

1.  Материал изготовления -Ст 3,  размеры 70 х70 х2

2.  Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,5 мм.

3.  Наружный и внутренний углы должны составлять 90 град.

4.  Доработка конструкции уголка: зенковка отверстий Ø6 мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Подготовка рабочего места, материала, инструментов | 1 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - разметка и сверление заготовки; - зенковка отверстий; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия | 34 (3) (18) (2) (2) (6) (3) |  |
| 6. | Уборка рабочего места | 1 |  |
| 7. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Механическая деревообработка

8-9 классы

Сконструировать и выточить пестик для раздавливания ягод в стакане

Технические условия:

1. Материал изготовления – берёза.

2. Разработка чертежа с выставлением всех размеров и правил оформления.

3. Размер заготовки: – берёза,  размеры -  240 х 40  х 40 мм.

4. Наибольшая длина пестика 200 ± 20 мм, наибольший  Ø 35мм.

5. Декоративную отделку выполнить  трением и декоративными проточками на станке.

6. Предельные отклонения размеров готового изделия: по длине и диаметрам ±1 мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 б. |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 2 б. |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 б. |  |
| 4. | Подготовка станка, инструментов к работе | 1 б. |  |
| 5. | Подготовка заготовки и крепление на станке | 3 б. |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствии с чертежом; - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с чертежом; - оригинальность и эргономичность пестика; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия. | 30 б. (2 б.) (15 б.) (5 б.) (5 б.) (3 б.) |  |
| 7. | Уборка рабочего места | 1 балл |  |
| 8. | Время изготовления | 1 балл |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Члены жюри:

Механическая металлообработка

8- 9 класс

По чертежу  изготовить  ручку для ящика

Технические условия:

1. Заготовка:  Материал - Ст.45, пруток Ø20 длина – 90 мм.

2. Резьбу нарезать в слесарных тисках. Резьба должна быть чистой, без заусенцев и сорванных витков.

3. Диаметр стержня под метрическую резьбу М6   подобрать по справочнику.

4. Форму ручки на длине 20 мм.можно изменить (доконструировать).

5. Шлифовку  ручки выполнить на токарном станке

6. Предельные отклонения размеров готового изделия: ±0,2 мм.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Макс. количество баллов | Номер участника (баллы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор, защитные очки) | 1 |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |
| 4. | Подготовка станка, установка резцов и заготовки | 3 |  |
| 6. | Технология изготовления изделия: - технологическая последовательность изготовления изделия; - шлифовка ручки; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия | 28 (18) (3) (4) (3) |  |
| 7. | Нарезание резьбы в слесарных тисках | 4 |  |
| 8. | Уборка станка и рабочего места | 1 |  |
| 9. | Время изготовления | 1 |  |
|  | Итого: | 40 |  |

Члены жюри:

Практическое задание по электротехнике

8-9 классы

Максимальное количество баллов - 40

1.Начертить принципиальную электрическую схему четырехрожковой люстры с лампами накаливания и элементами управления, позволяющими включать две или четыре  лампы.

2. Собрать эту цепь.

3. Измерить токи через каждую лампу и общий ток.

4. Сравнить сумму токов через лампы с общим током.

Технические условия:

Источник переменного напряжения с выходным напряжением  U вых. не более  42 В.

Карта пооперационного контроля

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное кол-во баллов | Кол-во баллов, выставленных членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изображение схемы | 10 |  |  |
| 2 | Сборка цепи | 10 |  |  |
| 3 | Измерения | 10 |  |  |
| 4 | Объяснение результатов | 10 |  |  |
|  | Всего баллов | 40 |  |  |

Члены жюри: