Практическое задание

для муниципального этапа   Всероссийской олимпиады школьников по технологии   (номинация «Техника и техническое творчество»)

Ручная металлообработка.  10- 11 классы

Задание.  По чертежу изготовить ключ для лобзика

Технические условия:

1.  Заготовка  Ст3, 110х30х3 мм

2.  Предельные отклонения размеров готового изделия:  ±0,5 мм

Карта пооперационного контроля

Рекомендации к оцениванию практической работы учащихся

номинация «Техника и техническое творчество»

Ручная металлообработка 10-11 классы

Общие требования. Максимальное количество баллов за практическое задание – 40. При ручной металлообработке за  отклонения  от размера  на чертеже более 0,5 мм снимается 1 балл. Оценивается также рациональность технологии, правильность выполнения приемов работы, точность и чистота обработки,  время изготовления изделия и др. (См. критерии оценки).

| № п/п | Критерии оценки | Макс. кол-во баллов | Кол-во баллов, выставл. членами жюри | Номер участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие рабочей формы (халат, головной убор) | 1 |  |  |
| 2. | Соблюдение правил техники безопасности. | 2 |  |  |
| 3. | Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда | 1 |  |  |
| 4. | Технология изготовления изделия: - разметка заготовки в соответствие с чертежом; - рациональная технология изготовления изделия; - приемы выполнения операций: рубка, резание слесарной ножовкой, опиливание, сверление, шлифовка; - точность изготовления готового изделия в соответствии с чертежом; - чистота обработки готового изделия. | 34 (4) (8) (6) (12) (4) |  |  |
| 5. | Уборка рабочего места | 1 |  |  |
| 6. | Время изготовления | 1 |  |  |
|  | Итого: | 40 |  |  |

Члены жюри:

Председатель: