Тестовые задания

муниципального этапа олимпиады школьников по технологии

2016/2017 уч.год

Раздел «Техника и техническое творчество», 10-11 классы

25 вопросов (25 баллов) и одно творческое задание (10 баллов)

Инструкция: Отметьте знаком «+» все правильные ответы.

Задание 1. Древнейшие виды обработки металла, известные еще до нашей эры:

□ а) токарная обработка;

□ б) плавка;

□ в) ковка;

□ г) прокатка

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 2. К какому технологическому укладу принадлежит указанный на рисунке токарный станок с револьверной головкой?

□ а) уровень ручных технологий;

□ б) уровень первых технических устройств;

□ в) ступень  машинных технологий;

□ г) ступень индустриально-механизированных технологий;

□ г) уровень машинно-компьютерных и информационных технологий

Инструкция: Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

Задание 3. Какой  основной метод  используется в нашей стране для связывания радиоактивных отходов?

□ а)  метод кальцинации;

□ б)  метод освинцовывания;

□ в)  метод захоронения.

□ г)  метод сжигания (окисления).

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 4. При каком методе получения заготовок коэффициент использования материала максимальный?

□ а) горячей штамповки;

□ б) свободной ковки;

□ в) профильной прокатки;

□ г) получения заготовок  из прутков

Инструкция: Напишите правильный вариант  ответа

Задание 5. Как называется, указанный  на схеме позицией 1  элемент оптического лазера?

Ответ:  ________________

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 6. Какую форму будет иметь заготовка,  обрабатываемая на токарно-винторезном станке,  при поперечном смещении задней бабки и продольной подаче резца.

□ а) цилиндрическую;

□ б) фасонную;

□ в) коническую;

□ г) ступенчатую.

Инструкция: Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

Задание 7. В основе нанотехнологии  лежит метод:

□ а) ультразвуковой  обработки  молекул;

□ б) поатомной  сборки;

□ в) окисления и восстановления;

□ г) дробления атомов

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 8. Созданные новые устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток, растений и животных являются:

□ а) патентом;

□ б) моделью;

□ в) товарным знаком;

□ г) изобретением.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 9. Частота вращения ротора электродвигателя равна 1200 об/мин, диаметр ведущего шкива ременной передачи - 50 мм, ведомого шкива - 200 мм. Чему равна частота вращения ведомого вала?

□ а) 4800 об/мин;

□ б) 200 об/мин;

□ в) 300 об/мин;

□ г) 1400 об/мин.

Инструкция: Отметьте знаком «+»правильный ответ.

Задание 10.  Один из методов развития креативного мышления, при котором признаки нескольких случайно выбранных объектов переносятся на совершенствуемый объект.

□ а) морфологический анализ;

□ б) мозговой штурм;

□ в) метод фокальных объектов;

□ г) метод гирлянд случайностей и ассоциаций.

Инструкция: Отметьте знаком «+»правильный ответ.

Задание 11.  Человек  какой профессии осуществляет проектировочную деятельность  с целью формирования эстетических и функциональных качеств  различной предметной  среды?

□ а) конструктор

□ б) дизайнер;

□ в) технолог;

□ г) менеджер

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 12.  Главной задачей  маркетинга является изучение:

□ а) эстетики продукции;

□ б) изменений рынка;

□ в) функционального  назначение изделия;

□ г) спроса и предложения.

Инструкция:  Вставьте нужное слово (термин) в определение

Задание 13.   …  - это творческая деятельность по созданию товаров или услуг за счет собственных или заемных средств  с целью получения прибыли.

Ответ_____________

Инструкция: Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

Задание 14. Выберите самый тугоплавкий металл:

□ а) олово;

□ б) свинец;

□ в) сталь.

□ г) алюминий.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 15. При включении электрочайника мощностью 1кВт, стиральной машины мощностью 2 кВт и 3 лампочки по 100Вт  в сеть с напряжением 220В автомат на 16 А:

□ а) отключится;

□ б) не отключится;

□ в) может отключиться или - не отключиться.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы..

Задание 16. На повышение производительности труда влияют:

□ а) экономия электроэнергии;

□ б) снижение себестоимости продукции;

□ в) использование более современного  инструмента;

□ г) увеличение времени отдыха работника.

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 17. Символ какого элемента электронных систем изображен на рисунке

□ а) диод;

□ б) фоторезистор;

□ в) стабилитрон;

□ г) резистор.

Инструкция: Напишите  правильный ответ.

Задание 18. Какой элемент соединения обозначен на чертеже позицией 3

Ответ____________

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 19. Центр художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву.

□ а) Хохлома;

□ б) Палех;

□ в) Кубачи;

□ г) Гжель.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 20. Способом обработки металлов давлением являются:

□ а) фрезерование;

□ б) прокатка;

□ в) точение;

□ г) штамповка;

□ д) шлифование.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 21. Один из размеров детали по чертежу равен 20+0,2. Годными являются детали, имеющие размер:

□ а) 20,3;

□ б) 20;

□ в) 19,9;

□ г) 20,1.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 22. Процесс исследования личности кандидата и принятия решения о соответствии его знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств и здоровья конкретной деятельности называется

□ а) профконсультацией;

□ б) профадаптацией;

□ в) профотбором;

□ а) профориентацией

Инструкция: Отметьте знаком «+»правильный ответ.

Задание 23. Семейный бюджет представляет собой…

□ а) суммарную заработную плату всех членов семьи;

□ б) сумму всех доходов семьи;

□ в) сумму всех расходов семьи;

□ г) сумму доходов и план расходов семьи.

Инструкция: Отметьте знаком «+»правильный ответ.

Задание 24. Какой инструмент изображен на рисунке?

□ а) шлифтик;

□ б) шпунтубель;

□ в) цикля;

□ а) фальцгебель

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 25. В каком предложении правильно сформулирована проблема исследования?

□ а) « Мне хочется сделать другу что-то приятное»;

□ б) « Я подарю другу подарок на день рождения»;

□ в) « Я бы купил подарок другу на день рождения, но сейчас нет денег»;

□ г) « Как мне найти деньги на  подарок другу в день рождения?».

Творческое задание. Спроектируйте технологию изготовления изделия «Винт»:

1) Укажите вид, размеры  и  материал заготовки

2) По чертежу разработайте технологическую карту изготовления винта по указанной форме

Заготовка: _________________________

Материал:_________________________

| № уста-нова | № пере-хода | Название операции, содержание установа и перехода | Эскиз перехода | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Творческое задание

Критерии оценки:

1.Научность терминологии  (до 3 баллов)

2.Правильность и полнота заполнения  (до 3 баллов)

3.Рациональная последовательность установов и переходов (до 4 баллов)