Тестовые задания

муниципального этапа олимпиады школьников по технологии

2016/2017 уч.год

Раздел «Техника и техническое творчество», 7 класс

19 вопросов (19баллов) и одно творческое задание (6 баллов)

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 1. От чего зависит угол заточки резца для обработки древесины на токарном станке?

а) от расстояния между подручником и обрабатываемой заготовкой;

б) от твердости обрабатываемого материала;

в) от длины  резца;

г) от  подачи  резца.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 2. Какому виду производственного процесса соответствует его описание: «…частично выполняется без участия человека»?

а) механизированный;

б) ручной;

в) автоматизированный;

г) автоматический;

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 3.  На какой схеме обозначают характер передачи движения от одних элементов к другим?

а) принципиальной;

б) электрической;

в) кинематической;

г) монтажной;

Инструкция: Решите задачу, укажите правильный ответ.

Задание 4. Деталь, обрабатываемая на токарно-винторезном станке, совершила 10 оборотов. За это время резец переместился на 2 мм. Определите величину подачи.

Ответ ______________

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 5. Технические устройства, служащие для преобразования движений или усилий называются:

а) приборами

б) машинами;

в) механизмами;

г) инструментами.

Инструкция:  Напишите правильный ответ.

Задание 6.  Какой древний станок изображен на рисунке?

- Ответ _____________

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 7. Какие документы определяют последовательность изготовления изделия?

а) чертеж

б) инструкционно-технологическая карта

в) инструкционная карта

г) технологическая карта

Инструкция: Напишите правильный ответ

Задание 8. Определите показания штангенциркуля.

Ответ ___________

Инструкция: Отметьте знаком  правильный ответ.

Задание 9.   Как называется, указанный на чертеже,  конструктивный элемент втулки, имеющий диаметр 34 мм. и длину 6 мм.?

а) фаска

б) лыска

в) буртик

г) галтель

Инструкция: Напишите правильный ответ

Задание 10.  Как называется элемент  шипового соединения, указанный на рисунке цифрой  2?

Название ________________

Инструкция: Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

Задание 11.  В какой технике выполнено изделие?

а) тиснение;

б) просечное железо

в) фигурное литье

г) филигрань

Инструкция: Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

Задание 12.  Как называется процесс нагрева стали до определенной температуры, выдерживание при этой температуре и последующее постепенное  охлаждение вместе с печью?

а) цементация

б) отжиг

в) закалка

г) нормализация

Инструкция: Отметьте знаком «+»правильный ответ.

Задание 13. Какая из представленных последовательностей выполнения технологических операций является правильной?

□ а) разметка, зенкерование, накернивание, сверление;

□ б) разметка, накернивание, сверление, зенкерование;

□ в) разметка, накернивание, зенкерование, сверление;

□ г) разметка, сверление, накернивание, зенкерование

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 14. Токарный станок по дереву является представителем:

□ а) транспортных машин;

□ б) энергетических машин;

□ в) технологических машин;

□ г) информационных машин.

Инструкция: Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы.

Задание 15.  Какие схемы фрезерования используются на горизонтально-фрезерном станке

□ а) встречное  фрезеровании;

□ б) продольное  фрезеровании;

□ в) попутное  фрезерование;

□ г) диагональное фрезерование

Инструкция: Решите задачу, укажите правильный ответ.

Задание 16. Цена лимба поперечной подачи резца на токарно-винторезном станке составляет 0,025 мм. На сколько делений надо повернуть диск лимба, чтобы уменьшить диаметр заготовки при обработке на 0,1 мм.

□ а) 2;

□ б) 4;

□ в) 6;

□ г)  8.

Инструкция:  Отметьте знаком «+» один или все правильные ответы:

Задание 17. Что позволяют станки с ЧПУ?

□ а) уменьшить вес станка;

□ б) уменьшить долю участия рабочего в технологическом процессе;

□ в) улучшить дизайн станка;

□ г) увеличить производительность работ.

Инструкция: Отметьте знаком «+»  правильный ответ.

Задание 18. Вариант укладки кафельной плитки «в разбежку»

А)

Б)

В)

Инструкция: Отметьте знаком «+» правильный ответ.

Задание 19. Что является гипотезой в творческом проекте?

□ а) анализ проблемы;

□ б) обобщение опыта;

□ в) предположение;

□ г) основные выводы.

Творческое задание.  Разработайте  технологическую карту на  изготовление  изделия «Ручка для напильника» по его чертежу

| №п.п | Последовательность трудовых операций | Эскиз | Инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- | --- |

Творческое задание  (до 6 баллов)

Критерии оценки:

1.Научность терминологии  (до 2 баллов)

2.Правильность и полнота заполнения  (до 2 баллов)

3.Рациональная последовательность операций (до 2 баллов)